产品简介

FYLZ负氧离子传感器使用国际先进的筒电容技术进行负离子测量。采用了独特气流缓冲技术，气流稳定，离子流捕捉可靠，其测量稳定性在行业内中独树一帜。该款传感器不仅工艺精湛、外壳小巧、简单易用，而且一致性好、可靠性高、适用性强，能方便对大气离子进行专业的分析与研究，也能对矿石、负离子粉等物体击发的负离子数量进行精确测量。实现了优异的三个“最”特性：最准（精度）、最稳（稳定性）、最低（价格）。

产品特点

1、筒电容空气收集器，先进的负压除尘结构，不仅具有很强的稳定性，而且可保证长时间在恶劣环境中运行。

2、筒电容空气收集器先天具有优良的静电屏蔽功能，能较好地克服静电对测量的不利影响。

3、独创的气流缓冲技术及离心气动结构，避免了螺旋式气流对测量所造成的影响。

4、采用特制绝缘材料，超强抗潮能力，保证在高湿环境下不结霜、不结露，工作正常。

5、内置先进的放大电路，可高灵敏地探测负离子数量。

6、具有自动工作模式，无需人工处理，上电即自动工作，连续测量。

技术参数

供电方式 ：□ DC 12V

□ DC 24V

□ 其他

输出形式： □ 电流：4～20mA

□ 电压：0～5V

□ RS232

□ RS485

仪器线长： □ 标配：2.5米

□其他

平均功耗： 1.7W

分辨率：	1个离子/cm3

检测范围： 0-50000(个/ cm3)

采样数率：50个 /秒

误差：离子浓度≤±10%

迁移率：1(cm2/S*V)

计算公式

电压型（0～5V）：

C= V / 5 × 5000

（C为测量负氧离子浓度值（个/ cm3），V为输出电压（V））

电流型（4～20mA输出）：

C=（ I-4 ）/ 16 × 5000

（C为测量负氧离子浓度值（个/ cm3），I为输出电流（mA））

接线方法

（1）若配备本公司生产的气象站，直接使用传感器线将传感器与气象站上的相应接口相连即可。

（2）若单独购买变送器，变送器配套线线序分别为：

| 线颜色 | 输出信号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电压型 | 电流型 | 通讯型 |
| 红色 | 电源正 | 电源正 | 电源正 |
| 黑（绿）色 | 电源地 | 电源地 | 电源地 |
| 黄色 | 电压信号 | 电流信号 | A+/TX |
| 蓝色 |  |  | B-/RX |

（3）变送器电压、电流两种输出接线方式：

（电压输出方式接线）

（电流输出方式接线）

结构尺寸

主视图和侧视图

MODBUS-RTU通讯协议

- 串口说明：如下图所示：格式

数据位 8位

停止位 1或2位

校验位 无

波特率 9600  两次通信间隔至少1000ms以上

二、通讯格式

（1）写入设备地址

发送： 00 10 Adress CRC	（5个字节）

返回： 00 10 CRC	（4个字节）

说明： 1.读写地址命令的地址位必须是00。

2. Adress为1个字节，范围为0-255.

例如：发送00 10 01 BD C0

返回00 10 00 7C

（2）读取设备地址

发送： 00 20 CRC  （4个字节）

返回： 00 20 Adress CRC	（5个字节）

说明： Adress为1个字节，范围为0-255

例如： 发送 00 20 00 68

返回 00 20 01 A9 C0

（3）读取实时数据

发送：Adress 03 00 00 00 01 XX XX

| 代码 | 功能定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Adress | 站号（地址） |  |
| 03 | 功能码 |  |
| 00 00 | 起始地址 |  |
| 00 01 | 读取点数 |  |
| XX XX | CRC校验码，前低后高 |  |

返回：Adress 03 02 XX XX XX XX

说明：

| 代码 | 功能定义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Adress | 站号（地址） |  |
| 03 | 功能码 |  |
| 02 | 读单元字节 |  |
| XX XX | 数据（前高后低） | 十六进制 |
| XX XX | CRC校验码 |  |

计算CRC码的步骤：

- 预置16位寄存器为十六进制FFFF（即全为1）。最高位，检查最低位；

2、把第一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或，把结果放于CRC寄存器；

3、把寄存器的内容右移一位（朝低位），用0填补

4、如果最低位为0：重复第3步（再次移位）

如果最低位为1：CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或；

5、重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理；

6、重复步骤2到步骤5，进行下一步8位数据的处理；

7、最后得到的CRC寄存器即为CRC码；

8、将CRC结果放入信息帧时，将高低位交换，低位在前。称此寄存器为CRC寄存器；

RS485电路

使用说明

将传感器按接线方法中的说明接线，然后置于欲测量负氧离子浓度的位置，打开电源和采集仪开关，即可获取测量点负氧离子浓度。

注意事项

1、请检查包装是否完好，并核对产品型号是否与选型一致；

2、切勿带电接线，接线完毕检查无误后方可通电；

3、传感器线长会影响产品输出信号，使用时不要随意改动产品出厂时已焊接好的元器件或导线，若有更改需求，请与厂商联系；

4、不得在传感器直连的台面进行焊接，以免烧坏传感器，如果需要进行焊接，请将传感器拆下；

5、传感器的线缆线长度不要随意增减，易造成补偿的失准；

6、接线的时候切勿直接将220V或380V接入传感器的输入线，会造成传感器的烧坏；

7、请勿拉拽电缆线，否则易造成内部接线短路；

8、传感器属于精密器件，用户在使用时请不要自行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液体接触传感器表面，以免损坏产品；

9、请保存好检定证书和合格证，维修时随同产品一同返回。

故障排除

- 模拟输出时，示数值明显偏大/偏小。请检查传感器进气口滤网是否有灰尘等污垢，将滤网拆卸洗净重新装上，并扫除进气口内的灰尘等污垢；

- 模拟输出时，显示仪表示值为0或不在量程以内。可能因接线问题导致采集仪无法正确获取信息。请检查接线是否正确、牢固；

- 电缆线和弹性体间的电阻小于200M,则传感器内部被击穿；

- 若不是上述原因，请与厂家联系。

选型表

| 编号 | 供电 方式 | 输出 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| FYLZ- |  |  | 负氧离子传感器 |
|  | 12V- |  | 12V供电 |
|  | 24V- |  | 24V供电 |
|  | YV- |  | 其他供电方式 |
|  |  | V | 0-5V |
|  |  | A1 | 4-20mA |
|  |  | A2 | 0-20mA |
|  |  | W1- | RS232 |
|  |  | W2- | RS485 |
| 例如：FYLZ-12V-W2:负氧离子传感器（变送器） 12V供电，RS485信号输出 |  |  |  |